|  | VAK: Datacom. LEERKRACHT: F. Demonie |
| --- | --- |
| ☐ TOETS ☐ TAAK ONDERWERP: | SCORE: |
| NAAM: Kevin Verlinden KLAS: 6ICW NUMMER: 6 DATUM: 31/10/2025 | HANDTEKENING OUDERS |
| OPMERKINGEN: |  |

Pseudo code versiebeheer

- Testen of originele code nog werkt

  - Uiteraard moeten we eerst zeker zijn dat de originele code nog werkt (ESP_BMPcode) op PlatformIO om latere complicaties te voorkomen.

- Verbindingen

  - Wanneer de ESP32 opstart, wordt eerst de seriële monitor gestart zodat foutmeldingen en statusberichten zichtbaar zijn.

  - Daarna wordt de SD-kaart geïnitieerd. Er wordt gecontroleerd of de SD-kaart aanwezig is en van een correct type is. Indien de SD-kaart niet beschikbaar is, wordt een foutmelding weergegeven en gaat het programma verder (mqtt wordt nog steeds verzonden: zie volgende stappen) zonder dat gegevens lokaal kunnen worden opgeslagen.

  - De ESP32 probeert daarna verbinding te maken met WiFi. Als de verbinding lukt, wordt het IP-adres weergegeven. Als de verbinding niet lukt na meerdere pogingen, wordt verder gegaan zonder netwerkfunctionaliteit.

  - Tot slot wordt geprobeerd om verbinding te maken met de MQTT-broker. Indien verbinding niet lukt, kan het programma nog steeds lokaal loggen (in het geval dat de initiatie van de SD-kaart succesvol was).

- Controleer of er al een bestaand logbestand is

  - Het programma kijkt of het bestand CanSatSend.txt al bestaat op de SD-kaart.

  - Als het bestand bestaat en niet leeg is, betekent dit dat er al gegevens van een eerdere sessie aanwezig zijn. In dat geval moet het oude bestand worden gearchiveerd (CanSatSend_xxxx.txt met xxxx als versie-nummer) voordat een nieuwe log kan beginnen.

- Bepaal het hoogste versie-nummer van bestaande bestanden

  - Het programma opent de root-map van de SD-kaart en doorloopt alle bestanden.

  - Elk bestand waarvan de naam voldoet aan het patroon CanSatSend_xxxx.txt wordt gecontroleerd.

  - Het viercijferige nummer in de bestandsnaam (xxxx) wordt uitgelezen en vergeleken met een variabele die het hoogste huidige versie-nummer bijhoudt.

  - Aan het einde van de controle weet het programma welk versienummer het hoogste is dat al gebruikt is, zodat het nieuwe bestand een hogere nummering krijgt.

- Archiveren van het bestaande bestand

  - Het bestaande CanSatSend.txt bestand wordt hernoemd naar CanSatSend_xxxx.txt, waarbij xxxx één hoger is dan het hoogste eerder gevonden versienummer.

  - Indien het nieuwe versienummer groter zou worden dan 9999, geeft het programma een melding dat de opslag vol is en dat de gebruiker oude bestanden moet verwijderen. In dat geval wordt geen nieuw bestand aangemaakt.

  - Indien het bestaande bestand leeg is, wordt het verwijderd in plaats van gearchiveerd.

- Aanmaken van een nieuwe log

  - Een nieuw bestand CanSatSend.txt wordt aangemaakt.

  - De headerregel, bijvoorbeeld T;P;A voor temperatuur, druk en hoogte (waarden die we nodig hebben voor onze cansat primary mission), wordt in dit nieuwe bestand geschreven.

  - Het programma houdt de naam van dit nieuwe actieve logbestand bij in een variabele activeLogFile en markeert dat het logbestand succesvol is aangemaakt met een boolean logFileCreated = true.

Hoofdloop van het programma

  - Tijdens de hoofdloop van het programma leest de ESP32 de sensorgegevens (temperatuur, druk, hoogte).

  - De gegevens worden geformatteerd als een CSV-regel, gescheiden door puntkomma’s (;).

  - De data wordt zowel naar de seriële monitor geschreven als gepubliceerd naar MQTT (indien verbonden).

  - De gegevens worden vervolgens toegevoegd aan het huidige actieve logbestand CanSatSend.txt.

  - Na het loggen wacht het programma een ingestelde tijd (DELAY_TIME) voordat de volgende meting plaatsvindt (Deze delay is 1000ms).

Foutafhandeling

  - Als de SD-kaart plotseling niet meer beschikbaar is, worden schrijfoperaties overgeslagen, maar blijft de ESP32 gegevens naar MQTT sturen.

  - Als de BMP280-sensor uitvalt of niet beschikbaar is, worden de gegevens niet gelezen, maar het programma blijft draaien.